ZXYD电子式整箱压缩试验机

感谢您购买本公司生产的ZXYD型电子式整箱压缩试验机（以下简称试验机）。本机采用了圆弧齿同步带及精密丝杠传动副相结合的传动系统。选用先进的电机调速系统，使本机具有传动平稳、可靠、噪音低、响应快等优点。因此，使用操作非常简单方便，可靠性极高，具有国内一流水平。

本产品采用了先进的电子技术及电脑技术，液晶显示各项功能及测试结果，设有峰值保持过载保护和限位保护等功能。同时还为用户经济考虑，增加了非破坏性试验，即加入了力值上限设定，样品压缩受力达到此设定值没有压溃时，说明样品已经合格，上压板自动返车，样品不受损坏，使用户大大减少了损耗。

主要用途及适用范围

本试验机是包装容器，特别是瓦楞纸箱抗压强度性能检测的基本试验设备。其各项技术性能及指标符合GB4857.4《包装、运输、包装件压力试验方法》和轻工行业标准QB/T1048《纸板及纸箱抗压试验机》等标准的有关规定与要求，可以做压缩试验和堆码试验，是各种包装容器抗压强度性能试验的理想设备。 主要技术参数

1．最大力值：               5KN

2．示值精度：               ±1%

3．分 辨 率：                  0.01kN

4．上下压板平行度：     ≤2 mm

5．上下压板平面度：     <1mm

6．加压速度：                 1、2、5、10、30、50、100mm/min可选

7．加压速度精度：         ±2%

8．自动返回速度：        50 mm/min

9．上压板工作行程：      1000 mm

10．压板尺寸：           500×500 mm

11．显示模式：           240*128液晶显示

12．电源：交流220±10%V